Memorykeyer II

Winfried Vogler  DL1YAR 45663 Recklinghausen Ludgerusstr.1

Die Entwicklung der Mikroelektronik macht eine kleine elektronische Morsetaste mit großem Leistungsvermögen und komfortabler Bedienung möglich.

Die Taste verfügt über folgende Eigenschaften:

-Punkt-Strichspeicher sind einzeln schaltbar

-Buchstabenabstand ist ein und aus schaltbar

-PTT Steuerung

-8 Textspeicher

-leichter Nachbau

-mögliche Verbesserungsvorschläge können leicht durch austauschen des Controllers durchgeführt werden.

Schaltungsbeschreibung:

Diese Schaltung besteht im Wesentlichen aus einem Mikrcontroller der Firma ATMEL. Es ist ein AT89C2051, ein Chip aus der Familie der 8031’er . Er hat einen 2kB großen Flash-speicher und ein 128Byte großes internes RAM. sind noch 13 I/O Pins vorhanden. Eine kleine Resetschaltung und ein Quarz reichen, um einen kleinen Computer zu realisieren. Um eine Speichertaste zu realisieren fehlt nur noch ein wiederbeschreibbarer und dauerhafter Speicher. Dieser ist ein ST24C16. In diesem 16kBit großen EEPROM werden alle Einstellungen und Texte gespeichert.

Eine Besonderheit sind die beiden Ausgänge dieser Morsetaste. Der eine Ausgang ist der PTT-Ausgang. Über diesen läßt sich der Transceiver von Empfang auf Sendebetrieb umschalten. Beim Aussenden von Texten aus dem Speicher wird in den Wortpausen auf Empfang ge-schaltet. Im direktem Betrieb durch die Paddles wird der Empfang immer nach einem Buch-stabenende eingeschaltet. Der zweite Ausgang ist der CW-Ausgang. Dieser Ausgang ist mit dem Keyeingang des Transceivers zu verbinden. Die Besonderheit dieses Ausganges ist die Zeitverzögerung, die in zwei Stufen umschaltbar ist oder, wie bei gewöhnlichen Tasten ent-fällt. Bei eingeschalteter Zeitverzögerung wird das Signal um die Zeitverzögerung verschoben gesendet, ohne eine Signalveränderung vorzunehmen. Diese Zeitverzögerung ist unabhängig von der Geschwindigkeit der Zeichen.

Die Umschaltrelais in Transceiver und Endstufe können so immer lastfrei geschaltet werden. Dies trägt zu einer Erhöhung der Lebensdauer der Kontakte und zu einer Verbesserung der Signalflanken bei. Der Mithörton der Tastenelektronik ertönt immer unverzögert. Der Mithörton im Trans-ceiver aber hängt von der eingestellten Verzögerung ab. Die Verzögerung ist aber nur sinnvoll, wenn mit der Taste auch die Sende-Emfangsumschaltung gesteuert wird.

Die Zeitverzögerung läßt sich nach folgendem Schema berechnen:

kurze Verzögerung  24*(2/f) [ms]      f= Mithörton

lange Verzögerung   48*(2/f) [ms]      f= Mithörton

Eingänge:

Die Tastelektronik benötigt nur drei Eingänge. Zwei für die Paddles und einen für den Modetaster. Alle Eingänge schalten nach Masse. Es können alle mir bekannten Tastmechaniken verwendet werden. Auch beim Modetaster kann ein beliebiger Taster gewählt werden. In der Taste wird eine Softwareentprellung durchgeführt.

Spannungsversorgung:

Die Spannungsversorgung liegt zwischen 9 und 14V und wird auf der Platine durch einen 5V Regler stabilisiert. Es ist keine ständige Stromversorgung nötig, da alle Texte und Einstellungen im EEPROM abgelegt werden. Wer auf den Spannungsregler verzichten möchte benötigt eine stabile 5V Versorgung mit ca. 20mA.

Betrieb:

Die Taste hat keine besonderen Betriebsbedingungen. Sie schickt die eingegebenen Zeichen gemäß ihres eingestellten Status zum Ausgang. Der Status kann in der Statusänderung abgefragt werden.

Statusänderung:

Eine Änderung bzw. Abfrage des Status ist einfach durchführbar. Hierzu wird der Modetaster gedrückt und ein ‘T’ eingegeben. Die Taste morst nun ihren Status. Die ausgegebenen Zeichen haben folgende Bedeutung:

| P | Punktspeicher ein |
| --- | --- |
| S | Strichspeicher ein |
| B | zwanghafter Buchstabenabstand ein |
| K | Zeichenverzögerung kurz siehe Text |
| L | Zeichenverzögerung lang siehe Text |
| M | Mithörton ein |

Nach den Buchstaben ertönt eine Reihe von Punkten. Eine Änderung der Statuseinstellungen läßt sich sehr einfach durchführen. Ein Druck auf den Modetaster unterbricht die Punktreihe. Die Taste wartet auf die Eingabe eines Buchstabens. Die oben aufgeführten Buchstaben wechseln den Einschaltzustand von Ein nach Aus oder umgekehrt. Andere Buchstaben werden ignoriert. Nach einer Eingabe beginnt die Morsetaste wieder mit der Ausgabe der Buchstaben für die Statusmeldung . Wem das zu lange dauert, der kann einfach die Paddles benutzen . Dann geht die Taste sofort zu den Punkten der Tempoverstellung. Bei den Buchstaben gibt es  zwei Ausnahmen: eine ‘0’ schaltet die Zeichenverzögerung aus und ein ‘E’ beendet die Statusänderung. Die Taste geht in den normalen Betrieb zurück.

Tempoänderung:

Nach den Buchstaben der Statusmeldung ertönt eine Reihe von Punkten .Durch eine Benutzung der Paddles kann jetzt das Tempo verändert werden. Punktpaddle beschleunigt das Tempo, Strichpaddle verlangsamt es.

Um die Statuseinstellungen und das Tempo dauerhaft zu machen muß man nun in den Programmierbetrieb.

Programmierbetrieb:

Der Programmierbetrieb wird wieder über den Modetaster und ein anschließendes ‘P’ erreicht. Die Taste speichert dann Tempo und Status im EEPROM ab. Danach ertönen drei Punkte mit der halben Zeichenlänge und doppelter Tonhöhe. Bei ausgeschaltetem Mithörton werden diese Kontrollzeichen über den Mithörton des TRX ausgegeben. Dies ist etwas gewöhnungsbedürftig, da sich hierbei ja nicht die Tonhöhe der Kontrollzeichen erhöht. Jetzt kann der Text in den ersten Textspeicher eingegeben  werden. Soll in einen anderen Speicher eingegeben werden, so muß noch einmal der Modetaster gedrückt werden. Die Taste erwartet dann eine Ziffer zwischen 1 und 8 und wählt den entsprechenden Speicher. Nach der Speicherwahl werden wieder drei Kontrollzeichen zu hören sein. Eine Änderung des Speichers während der Texteingabe ist aber nicht möglich. Wird im Modus „erzwungener Buchstabenabstand“ programmiert gibt die Taste erst nach dem erkennen eines Wortabstandes zwei Kontrollzeichen aus. Ohne Buchstabenabstand wird das erkannte Buchstabenende mit einem Kontrollzeichen quittiert und der Wortabstand zusätzlich mit zwei Kontrollzeichen. Es werden von dem Programm alle Buchstaben und Satzzeichen erkannt, einschließlich Ö,Ä,Ü und CH. Nur keine Irrung!
Sollen in den Text zusätzliche Wortabstände eingefügt werden, so geht dies wieder nach einem Druck auf den Modetaster und Eingabe eines ‘W’. Danach ertönen wieder zwei Kontrollzeichen. Das Einprogrammieren mehrerer Wortabstände ist besonders vorteilhaft am Ende eines CQ-Textes. Es entsteht so bei der Endlosausgabe immer eine größere Hörpause. 
Der Programmiermodus kann nach folgendem Schema verlassen werden: Modetaster ‘P’. Die Taste macht einen langen Ton. Sollen nur die Statuseinstellungen gespeichert werden einfach Modetaster -‘P’- Modetaster -‘P’ eingeben. Jeder Speicher muß einzeln beschrieben werden. Ein einzelner Speicher faßt höchstens 253 Zeichen.

Während der Statusänderung ,dem Programmierbetrieb und nach einem Druck auf den Modetaster gibt es zwei unterschiedliche Betriebsarten.

Ist der Mithörton eingeschaltet, so erfolgt keine Ausgabe der Cw-Zeichen am Ausgang. Auch die PTT-Steuerung arbeitet nicht. 
Ist der Mithörton ausgeschaltet, so bleibt die PTT-Steuerung wirkungslos. Die Cw-Zeichen werden aber entsprechend ihrer Einstellung  an den Transceiver weitergeschickt, so daß die Statusmeldungen oder auch die Zeichen beim Programmieren der Texte über den Mithörton des TRX kontrolliert werden können.

Textausgabe:

Die Textausgabe wird , wie sollte es auch anders sein, über Modetaster und eine Ziffer zwischen 1 und 8 erreicht. Mit dieser Ziffer wird ein Speicher ausgewählt. Die Taste beginnt  dann sofort mit der Ausgabe der gespeicherten Zeichen. Findet die Software einen Wortabstand, so geht die Schaltung für die Dauer der Wortabstände auf Empfang. Am Ende der gespeicherten Texte stoppt die Taste die Ausgabe und der TRX geht auf Empfang.

Endlosausgabe:

Für CQ-Rufe oder zum Testen ist es sinnvoll Texte als Endlosschleife ausgeben zu können. Hierzu wird während der Textausgabe der Modetaster gedrückt. Dann wird der gerade gesendete Text als Endlosschleife ausgegeben. Wenn im Text einige Wortabstände zusätzlich programmiert wurden, legt die Taste dann immer eine Hörpause ein.

Jede Textausgabe kann durch einen Druck auf eines der Paddle am Zeichenende abgebrochen werden.

Dauerton:

Die Taste kann auch einen Dauerton zum Tunen und Abstimmen erzeugen. Dies geht wieder durch Modetaster und ein ‘D’. Es ertönt der Dauerton. Dabei wird die TRX-Steuerung ebenfalls benutzt. Der Dauerton wird durch Paddlebedienung beendet.

Aufbau der Taste:

Beim Aufbau der Taste sind keine Besonderheiten zu beachten. Er kann auf einer, ca.40mm*40mm, kleinen Platine erfolgen. Dem Mikrocontroller und dem EEPROM sollte eine Fassung spendiert werden. So lassen sich leicht eventuelle Verbesserungen der Software durchführen. Beim Quarz muß es nicht der angegebene sein, er sollte allerdings im Bereich 10-12 MHz liegen. Mit einem anderen, als dem angegeben Quarz verändern sich lediglich die Tonhöhe des Mithörtones und die Verzögerungszeit. Wird die Quarzfrequenz niedriger, wird der Mithörton niedriger und die Verzögerungszeit entsprechend länger. Zur Ausgabe des Mithörtones wird eine Piezoscheibe benötigt. Die Scheibe sollte eine Resonanzfrequenz von ca. 600Hz haben. Sie darf nicht selbstschwingend sein. Bei mir wird die Taste aus den TRX mit Spannung (12V) versorgt. Sie ist ohne Gehäuse, nur auf einer Stahlplatte, aufgebaut. Bisher hat es mit diesem Aufbau keine Einstrahlprobleme gegeben (TRX FT102; Ant GPA40). Wer es schöner mag sollte der Taste aber ein Metallgehäuse spendieren.

Besondere Hinweise:

Der Punkt- und Strichspeicher bedarf wohl keiner Erläuterung. Der Buchstabenabstand aber ist zu erklären. Ist er eingeschaltet, so wird am Ende von Punkt oder Strich geprüft ob noch ein Paddle gedrückt ist. Wenn dies nicht der Fall ist, so wird ein Buchstabenabstand erzeugt. Dies verhindert „Schmieren“ beim Geben. Aus einem  „D“ kann so kein „NE“ werden.

Hat man sich einmal richtig „Verprogrammiert“, so kann man die Taste sehr einfach wieder auf ca. 60BPM einstellen. Dazu muß die Taste zunächst ausgeschaltet werden. Dann beim Einschalten den Modetaster gedrückt halten. Die Taste teilt das Copyright und ihre Versions-nummer bei eingeschaltem Mithörton mit. Diese Methode empfiehlt sich auch bei der ersten Inbetriebnahme der Taste.
Hat man in einem QSO einmal das Tempo seinem Partner angepaßt und möchte seine gespeicherte Einstellung wiederherstellen, einfach Modetaster-’R’eingeben.

Vor dem ersten Benutzen der Textspeicher bitte in jeden Textspeicher einen Wortabstand eingeben. So werden Abstürze beim Aufruf leerer Textspeicher vermieden.

Ich wünsche viel Spaß bei der Benutzung der Taste und würde mich über Anregungen für Verbesserungen freuen.

Für weitere Hinweise steht der Autor zur Verfügung. Von telefonischen Anfragen bitte ich abzusehen. Schriftliche Anfragen (SASE) werden auf jeden Fall beantwortet.

Rechtliches:

Die gesamte Schaltung wurde von mir sorgfältig geprüft. Trotzdem kann ich keine Verantwortung für Schäden übernehmen, die durch fehlerhafte Angaben oder Gebrauch entstehen. Ich behalte mir alle Rechte einer wirtschaftlichen Verwertung von Hard- und Software vor.

Literatur

Mikrontroller Kochbuch

Datenblatt ATMEL 89C2051

Datenblatt  ST24C16

Assembler AS 1.40

CQDL 6/93 “Speichertaste“

Materialliste   MemorykeyerII

| IC1 | 89C2051 |
| --- | --- |
| IC2 | ST24C16 |
| IC3 | 78L05 |
| D1 | 1N4148 |
| T1,T2 | BC547 |
| Qu | Quarz 12MHZ |
| C1,C2 | 27pF |
| C3 | 10F/16V Tantal |
| 4* | 100nF |
| R1,R2,R3 | 8,2 K |
| R4,R5 | 2 K |
|  | Piezoscheibe |

Verbesserungen an der MemorykeyerII

Version 2.3
Es entstanden seit dem Erscheinen des Artikels in der CQDL einige Verbesserungen an Software.
Im Programmiermodus ist eine Fehlerkorrektur eingebaut. Sie funktioniert sehr einfach. Hat man einen Fehler gegeben dann sofort mindestens 8 Punkte geben. Die Taste geht auf den letzten Wortabstand zurück und der Fehler wird einfach überschrieben.
Die zweite Verbesserung erfordert eine kleine Änderung an der Hardware. Zwei zusätzliche Taster sind dazu erforderlich. Mit diesen zwei Tastern läßt sich das Gebetempo zu jeder Zeit beim Geben ändern. Selbst während der Aussendung von Texten aus dem Speicher kann das Tempo verändert werden. Dazu müssen aber zwei zusätzliche Taster eingebaut werden. Die zwei Taster müssen über kurze Drähte unten am Mikrocontroller angelötet werden, jeweils eine Verbindung zum Controller und eine an Masse. Die Anschlusspunkte am Controller sind der Pin2, hier wird das Tempo schneller, und Pin3, mit diesem wird es langsamer. Der Massepunkt kann gut am Masssekontakt der Paddle angeschlossen werden. Werden beide Taster gleichzeitig gedrückt wird das Tempo langsam schneller. Alle andern Funktionen bleiben von diesen Änderungen unbeeinflußt die Taste funktioniert weiterhin wie bisher beschrieben. 
In dem Artikel ist leider die Telefonnummer von DL1YDD falsch abgedruckt. Sie lautet 0571/7100096

				vy73 de Winfried 
					(DL1YAR)

Tabelle der Möglichkeiten

| Normaler Betrieb: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modetaster mit Eingabe | Wirkung |  |
| P | Programmiermodus |  |
|  | Modetaster mit Eingabe |  |
|  | P | Speicherende |
|  | W | Wortabstand |
|  | 1-8 | Textspeicher schreiben |
| 1-8 | Textspeicher senden |  |
|  | Modetaster = Endlosschleife |  |
|  | Paddlebenutzung = Normalbetrieb |  |
| T | Tempo und Statusmodus |  |
|  | Modetaster mit Eingabe |  |
|  | P | Punkspeicher wechseln |
|  | S | Strichspeicher wechseln |
|  | B | Buchstabenabstand |
|  | K | kurze Verzögerung |
|  | L | lange Verzögerung |
|  | M | Mithörton |
|  | 0 | ohne Verzögerung |
|  | E | zum Normalbetrieb |
| D | Dauerton |  |
| R | Reset auf programmierte Werte |  |